Dự án này xứng đáng có tài liệu đàng hoàng. Mình sẽ viết như một “software design doc + skeleton” cho SmartFarmMesh V1.7, để sau này bạn mở lại là nhớ ngay.

## 1. Cấu trúc project và các file

### 1.1. Danh sách file chính

Core:

- SmartFarmMesh.ino

- SmartFarmConfig.h

- MeshTypes.h

- MeshNode.h / MeshNode.cpp

- MQTTGateway.h / MQTTGateway.cpp

Sensors (plugin style – có thể mở rộng sau):

- SensorPluginBase.h (skeleton)

- Sensor_DS18B20.h / .cpp

- Sensor_PH_ANALOG.h / .cpp

## (sau này: Sensor_EC.h, Sensor_DO.h, …)

Bạn đang có MeshNode + MQTTGateway + Types + Config; phần sensor plugin mình sẽ đưa skeleton để bạn phát triển dần.

## 2. SmartFarmMesh.ino – entry point & wiring

### 2.1. Nhiệm vụ

- Khởi tạo Serial, MeshNode, MQTTGateway

- Gọi begin() cho từng module

- Vòng lặp loop() gọi meshNode.loop() và mqttGateway.loop()

### 2.2. Skeleton

#include "SmartFarmConfig.h"

#include "MeshNode.h"

#include "MQTTGateway.h"

MeshNode meshNode;

MQTTGateway mqttGateway;

void setup() {

Serial.begin(SFM_DEBUG_SERIAL_BAUD);

delay(200);

Serial.println("[SYS] SmartFarmMesh V1.7 starting...");

if (!meshNode.begin()) {

Serial.println("[SYS] ERROR: meshNode.begin() failed");

}

mqttGateway.begin();

}

void loop() {

meshNode.loop();

mqttGateway.loop();

}

## 3. SmartFarmConfig.h – cấu hình hệ thống

### 3.1. Vai trò

- Định nghĩa:

  - Role thiết bị: ROLE_GATEWAY / ROLE_NODE

  - Channel WiFi / ESP-NOW

  - MQTT server, user, pass

  - Topic base

  - MAC gateway (nếu là node)

  - Thời gian heartbeat

### 3.2. Skeleton

#ifndef SMART_FARM_CONFIG_H

#define SMART_FARM_CONFIG_H

// Role

#define ROLE_GATEWAY 1

#define ROLE_NODE    2

#define DEVICE_ROLE ROLE_GATEWAY  // hoặc ROLE_NODE

// WiFi / ESP-NOW

#define SFM_WIFI_CHANNEL  1

#define SFM_DEBUG_SERIAL_BAUD 115200

// Node / Network settings

#define SFM_MAX_NODES 8

#define SFM_HEARTBEAT_INTERVAL 30000  // ms

// MQTT

#define WIFI_SSID       "your_wifi_ssid"

#define WIFI_PASSWORD   "your_wifi_pass"

#define MQTT_HOST       "192.168.1.100"

#define MQTT_PORT       1883

#define MQTT_USER       "mqtt_user"

#define MQTT_PASS       "mqtt_pass"

#define MQTT_BASE_TOPIC "smartfarm"

// Gateway MAC (node dùng để gửi lên)

static const uint8_t GATEWAY_MAC[6] = { 0xFC, 0x01, 0x2C, 0x2D, 0x62, 0xF4 };

#endif

## 4. MeshTypes.h – kiểu dữ liệu và protocol frame

### 4.1. Vai trò

- Định nghĩa frame dùng qua ESP-NOW:

  - SFM_PacketHeader

  - SFM_HeartbeatPayload

  - SFM_SensorValue

  - SFM_SensorFramePayload

- Định nghĩa node registry:

  - SFM_NodeInfo

- Mã message:

  - SFM_MSG_HEARTBEAT, SFM_MSG_SENSOR_FRAME, SFM_MSG_HEARTBEAT_ACK

### 4.2. Skeleton

#ifndef MESH_TYPES_H

#define MESH_TYPES_H

#include <Arduino.h>

enum SFM_MessageType : uint8_t {

SFM_MSG_HEARTBEAT      = 1,

SFM_MSG_SENSOR_FRAME   = 2,

SFM_MSG_HEARTBEAT_ACK  = 3,

};

struct SFM_PacketHeader {

uint8_t msgType;

uint8_t reserved;

uint16_t payloadLen;

};

struct SFM_HeartbeatPayload {

uint32_t uptimeMs;

int8_t   rssi;

uint16_t nodeId;

};

struct SFM_SensorValue {

char   name[16];   // "DS18B20", "PH_ANALOG", ...

float  value1;

float  value2;

};

struct SFM_SensorFramePayload {

uint32_t uptimeMs;

uint16_t nodeId;

uint8_t  count;

SFM_SensorValue values[8]; // tối đa 8 sensor/frame

};

struct SFM_NodeInfo {

uint8_t  mac[6];

uint16_t nodeId;

int8_t   lastRssi;

uint32_t lastSeenMs;

};

#endif

## 5. MeshNode – ESP-NOW mesh logic

### 5.1. Vai trò

- Node:

  - Gửi HEARTBEAT định kỳ lên Gateway

  - Gửi SENSOR_FRAME chứa nhiều sensor

- Gateway:

  - Nhận heartbeat: cập nhật node registry, gửi ACK

  - Nhận sensor frame: log + forward sang MQTT (qua callback onSensorFrameReceived)

### 5.2. Luồng xử lý chính (Gateway)

- ESP-NOW nhận data

- onDataRecvStatic() được gọi

- Gọi instance->handleDataRecv(...)

- handleDataRecv() → log len → processPacket(...)

- processPacket():

  - Parse SFM_PacketHeader

  - Kiểm tra msgType

  - Nếu HEARTBEAT → handleHeartbeat(...)

  - Nếu SENSOR_FRAME → handleSensorFrame(...)

- handleSensorFrame():

  - Cập nhật node list

  - Log SensorData ...

  - Gọi onSensorFrameReceived(mac, payload)

- onSensorFrameReceived():

  - Gọi mqttGateway.publishSensorFrame(mac, payload)

### 5.3. Skeleton quan trọng trong MeshNode.cpp (Gateway side)

// ESP-NOW callbacks (static)

void MeshNode::onDataRecvStatic(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {

if (instance) instance->handleDataRecv(mac, incomingData, len);

}

void MeshNode::handleDataRecv(const uint8_t *mac, const uint8_t *incomingData, int len) {

SFM_LOGF("DEBUG", "Data recv len=%d", len);

processPacket(mac, incomingData, len);

}

void MeshNode::processPacket(const uint8_t *mac, const uint8_t *data, int len) {

if (len < (int)sizeof(SFM_PacketHeader)) {

SFM_LOG("WARN", "Packet too short");

return;

}

SFM_PacketHeader header;

memcpy(&header, data, sizeof(header));

const uint8_t* payloadPtr = data + sizeof(header);

int payloadLen = len - sizeof(header);

if (payloadLen != header.payloadLen) {

SFM_LOG("WARN", "Payload length mismatch");

return;

}

switch (header.msgType) {

case SFM_MSG_HEARTBEAT: {

SFM_HeartbeatPayload hb;

if (payloadLen != sizeof(hb)) return;

memcpy(&hb, payloadPtr, sizeof(hb));

handleHeartbeat(mac, hb);

break;

}

case SFM_MSG_SENSOR_FRAME: {

SFM_SensorFramePayload sf;

if (payloadLen != sizeof(sf)) return;

memcpy(&sf, payloadPtr, sizeof(sf));

handleSensorFrame(mac, sf);

break;

}

case SFM_MSG_HEARTBEAT_ACK:

SFM_LOG("INFO", "Received HEARTBEAT_ACK");

break;

default:

SFM_LOGF("WARN", "Unknown msgType=%d", header.msgType);

break;

}

}

void MeshNode::handleSensorFrame(const uint8_t *mac, const SFM_SensorFramePayload &payload) {

int idx = addOrUpdateNode(mac, payload.nodeId, 0);

for (int i = 0; i < payload.count; i++) {

SFM_LOGF("INFO",

"SensorData nodeIdx=%d %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X %s v1=%.2f v2=%.2f",

idx,

mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5],

payload.values[i].name,

payload.values[i].value1,

payload.values[i].value2);

}

// Bridge sang MQTT

onSensorFrameReceived(mac, payload);

}

extern MQTTGateway mqttGateway;

void MeshNode::onSensorFrameReceived(const uint8_t *mac, const SFM_SensorFramePayload &payload) {

Serial.println("[MeshNode] SensorFrame received");

mqttGateway.publishSensorFrame(mac, payload);

}

## 6. Sensor Plugin – cách thêm sensor

### 6.1. Ý tưởng

- Mỗi sensor là một plugin, ghi ra SFM_SensorValue[]

- Node side:

  - Đọc sensor

  - Điền vào SFM_SensorValue

  - Gửi qua sendSensorFrame(values, count)

### 6.2. Skeleton base

// SensorPluginBase.h

#ifndef SENSOR_PLUGIN_BASE_H

#define SENSOR_PLUGIN_BASE_H

#include "MeshTypes.h"

class SensorPluginBase {

public:

virtual void begin() = 0;

virtual uint8_t read(SFM_SensorValue *outValues, uint8_t maxCount) = 0;

};

#endif

### 6.3. Ví dụ: DS18B20 plugin skeleton

// Sensor_DS18B20.h

#ifndef SENSOR_DS18B20_H

#define SENSOR_DS18B20_H

#include "SensorPluginBase.h"

class Sensor_DS18B20 : public SensorPluginBase {

public:

void begin() override;

uint8_t read(SFM_SensorValue *outValues, uint8_t maxCount) override;

};

#endif

// Sensor_DS18B20.cpp

#include "Sensor_DS18B20.h"

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#define DS18B20_PIN 4

OneWire oneWire(DS18B20_PIN);

DallasTemperature ds18b20(&oneWire);

void Sensor_DS18B20::begin() {

ds18b20.begin();

}

uint8_t Sensor_DS18B20::read(SFM_SensorValue *outValues, uint8_t maxCount) {

if (maxCount < 1) return 0;

ds18b20.requestTemperatures();

float t = ds18b20.getTempCByIndex(0);

SFM_SensorValue &v = outValues[0];

strcpy(v.name, "DS18B20");

v.value1 = t;

v.value2 = 0.0f;

return 1;

}

### 6.4. Gộp nhiều sensor ở Node side

Trong node loop hoặc một task:

#include "Sensor_DS18B20.h"

#include "Sensor_PH_ANALOG.h"

Sensor_DS18B20 sensorTemp;

Sensor_PH_ANALOG sensorPh;

void setup() {

...

sensorTemp.begin();

sensorPh.begin();

}

void loop() {

SFM_SensorValue values[8];

uint8_t count = 0;

count += sensorTemp.read(&values[count], 8 - count);

count += sensorPh.read(&values[count], 8 - count);

if (count > 0) {

meshNode.sendSensorFrame(values, count);

}

delay(10000);

}

## 7. MQTTGateway – MQTT & Discovery

### 7.1. Vai trò

- Kết nối WiFi + MQTT broker

- Nhận SFM_SensorFramePayload từ MeshNode (Gateway side)

- Publish:

  - value1, value2

  - status = online

  - uptimeMs

- Publish MQTT Discovery cho Home Assistant

### 7.2. Luồng xử lý publishSensorFrame

- MeshNode nhận frame → onSensorFrameReceived

- Gọi mqttGateway.publishSensorFrame(mac, payload)

- Hàm này:

  - Tính MAC string

  - Với mỗi sensor:

    - Gọi publishDiscovery(macStr, v)

    - Publish value1, value2

  - Publish status = online

  - Publish uptimeMs

### 7.3. Mapping unit/device_class

void MQTTGateway::getSensorMeta(const String &name, String &unit, String &deviceClass) {

if (name.equalsIgnoreCase("DS18B20") || name.indexOf("temp") >= 0) {

unit = "°C";

deviceClass = "temperature";

}

else if (name.equalsIgnoreCase("PH") || name.indexOf("ph") >= 0) {

unit = "pH";

deviceClass = "";

}

else if (name.equalsIgnoreCase("EC") || name.indexOf("ec") >= 0) {

unit = "mS/cm";

deviceClass = "";

}

else if (name.indexOf("humidity") >= 0) {

unit = "%";

deviceClass = "humidity";

}

else if (name.indexOf("voltage") >= 0 || name.indexOf("volt") >= 0) {

unit = "V";

deviceClass = "voltage";

}

else {

unit = "";

deviceClass = "";

}

}

### 7.4. Discovery cho value1 + value2

void MQTTGateway::publishDiscovery(const String &macStr, const SFM_SensorValue &v) {

String base = String(MQTT_BASE_TOPIC) + "/" + macStr + "/" + v.name;

String availabilityTopic = String(MQTT_BASE_TOPIC) + "/" + macStr + "/status";

String unit, deviceClass;

getSensorMeta(v.name, unit, deviceClass);

// VALUE1

{

String uniqueId = macStr + "_" + v.name + "_value1";

String configTopic = "homeassistant/sensor/" + uniqueId + "/config";

String stateTopic = base + "/value1";

String payload = "{";

payload += "\"name\": \"" + macStr + " " + v.name + " Value1\",";

payload += "\"state_topic\": \"" + stateTopic + "\",";

payload += "\"availability_topic\": \"" + availabilityTopic + "\",";

payload += "\"unique_id\": \"" + uniqueId + "\",";

payload += "\"state_class\": \"measurement\",";

if (unit.length() > 0)       payload += "\"unit_of_measurement\": \"" + unit + "\",";

if (deviceClass.length() > 0) payload += "\"device_class\": \"" + deviceClass + "\",";

payload += "\"device\": {";

payload += "\"identifiers\": [\"" + macStr + "\"],";

payload += "\"name\": \"SmartFarm Node " + macStr + "\",";

payload += "\"manufacturer\": \"SmartFarm\",";

payload += "\"model\": \"MeshNode V1.7\"";

payload += "}";

payload += "}";

Serial.printf("[MQTT][DISCOVERY] → %s\n", configTopic.c_str());

Serial.println(payload);

mqtt.publish(configTopic.c_str(), payload.c_str(), true);

}

// VALUE2

{

String uniqueId = macStr + "_" + v.name + "_value2";

String configTopic = "homeassistant/sensor/" + uniqueId + "/config";

String stateTopic = base + "/value2";

String payload = "{";

payload += "\"name\": \"" + macStr + " " + v.name + " Value2\",";

payload += "\"state_topic\": \"" + stateTopic + "\",";

payload += "\"availability_topic\": \"" + availabilityTopic + "\",";

payload += "\"unique_id\": \"" + uniqueId + "\",";

payload += "\"state_class\": \"measurement\",";

if (unit.length() > 0)       payload += "\"unit_of_measurement\": \"" + unit + "\",";

if (deviceClass.length() > 0) payload += "\"device_class\": \"" + deviceClass + "\",";

payload += "\"device\": {";

payload += "\"identifiers\": [\"" + macStr + "\"],";

payload += "\"name\": \"SmartFarm Node " + macStr + "\",";

payload += "\"manufacturer\": \"SmartFarm\",";

payload += "\"model\": \"MeshNode V1.7\"";

payload += "}";

payload += "}";

Serial.printf("[MQTT][DISCOVERY] → %s\n", configTopic.c_str());

Serial.println(payload);

mqtt.publish(configTopic.c_str(), payload.c_str(), true);

}

}

### 7.5. Publish sensor frame

void MQTTGateway::publishSensorFrame(const uint8_t *mac, const SFM_SensorFramePayload &payload) {

Serial.println("[MQTT] publishSensorFrame()");

if (!mqtt.connected()) {

Serial.println("[MQTT] Not connected → skip publish");

return;

}

String macStr = macToString(mac);

Serial.printf("[MQTT] MAC=%s, count=%d\n", macStr.c_str(), payload.count);

for (int i = 0; i < payload.count; i++) {

const SFM_SensorValue &v = payload.values[i];

// Discovery

publishDiscovery(macStr, v);

// value1

String topic1 = String(MQTT_BASE_TOPIC) + "/" + macStr + "/" + v.name + "/value1";

String valueStr1 = String(v.value1, 2);

mqtt.publish(topic1.c_str(), valueStr1.c_str());

Serial.printf("[MQTT] → %s = %s\n", topic1.c_str(), valueStr1.c_str());

// value2 (optional)

String topic2 = String(MQTT_BASE_TOPIC) + "/" + macStr + "/" + v.name + "/value2";

String valueStr2 = String(v.value2, 2);

mqtt.publish(topic2.c_str(), valueStr2.c_str());

Serial.printf("[MQTT] → %s = %s\n", topic2.c_str(), valueStr2.c_str());

}

// Status

String statusTopic = String(MQTT_BASE_TOPIC) + "/" + macStr + "/status";

mqtt.publish(statusTopic.c_str(), "online");

Serial.printf("[MQTT] → %s = online\n", statusTopic.c_str());

// Uptime

String uptimeTopic = String(MQTT_BASE_TOPIC) + "/" + macStr + "/uptimeMs";

String uptimeStr = String(payload.uptimeMs);

mqtt.publish(uptimeTopic.c_str(), uptimeStr.c_str());

Serial.printf("[MQTT] → %s = %s\n", uptimeTopic.c_str(), uptimeStr.c_str());

}

## 8. Home Assistant – cách nó thấy system

### 8.1. Bạn không cần YAML

- Chỉ cần:

  - Cài MQTT integration

  - Trỏ tới MQTT broker mà Gateway đang publish

- Home Assistant sẽ:

  - Nhận discovery từ topic:

    - homeassistant/sensor/<unique_id>/config

  - Tự tạo entity, ví dụ:

    - sensor.fc012c2d62f4_ds18b20_value1

    - sensor.fc012c2d62f4_ph_analog_value1

### 8.2. Topic chính

- Base:
smartfarm/<MAC>/<sensor_name>/value1
smartfarm/<MAC>/<sensor_name>/value2

- Status:
smartfarm/<MAC>/status

- Uptime:
smartfarm/<MAC>/uptimeMs

Nếu bạn muốn, bước tiếp theo mình có thể:

- Viết CHANGELOG.md cho SmartFarmMesh V1.7

- Vẽ sequence diagram cho luồng: Node → Gateway → MQTT → HA

- Hoặc thiết kế luôn V1.8 roadmap (Alert, OTA, Calibration, …)

# Block Diagram: Quy trình thêm một Sensor mới vào Node

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     1. TẠO SENSOR PLUGIN                     │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ Tạo file Sensor_XXX.h/.cpp   │

│  - Kế thừa SensorPlugin      │

│  - Implement begin()         │

│  - Implement read(v1, v2)    │

│  - getName() trả về tên      │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        2. KHAI BÁO SENSOR TRONG FILE .INO                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ Sensor_XXX sensorA(pin);     │

│ Sensor_YYY sensorB(pin);     │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        3. ĐĂNG KÝ PLUGIN TRONG setup() (.INO)                │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ sensorManager.registerPlugin │

│     (&sensorA);              │

│ sensorManager.registerPlugin │

│     (&sensorB);              │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        4. NODE KHỞI TẠO TẤT CẢ SENSOR (beginAll)             │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌───────────────────────────────┐

│ sensorManager.beginAll()      │

│  → Gọi begin() của từng sensor│

└───────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        5. NODE ĐỌC TẤT CẢ SENSOR (readAll)                   │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ sensorManager.readAll(values)│

│  → Gọi read() của từng sensor│

│  → Điền vào SFM_SensorValue  │

│  → Tạo danh sách values[]    │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        6. NODE ĐÓNG GÓI SENSOR FRAME                         │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ SFM_SensorFramePayload       │

│  - nodeId                    │

│  - uptimeMs                  │

│  - count                     │

│  - values[] (name, v1, v2)   │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        7. NODE GỬI SENSOR FRAME QUA ESP-NOW                  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ mesh.sendSensorFrame()       │

│ msgType = SENSOR_FRAME       │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        8. GATEWAY NHẬN FRAME & PARSE PAYLOAD                 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ onDataRecvStatic()           │

│   → handleDataRecv()         │

│      → processPacket()       │

│         → handleSensorFrame()│

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        9. GATEWAY GỌI MQTT GATEWAY                           │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ onSensorFrameReceived()      │

│   → mqttGateway.publish()    │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        10. MQTT GATEWAY PUBLISH SENSOR + DISCOVERY           │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌───────────────────────────────────┐

│ publishDiscovery():               │

│   - value1 entity                 │

│   - value2 entity                 │

│   - unit/device_class             │

│ publishSensorFrame():             │

│   - smartfarm/<mac>/<name>/value1 │

│   - smartfarm/<mac>/<name>/value2 │

└───────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        11. HOME ASSISTANT TỰ ĐỘNG TẠO ENTITY                 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ HA nhận discovery JSON       │

│  → Tạo sensor entity         │

│  → Gắn vào device Node       │

│  → Hiển thị trên dashboard   │

└──────────────────────────────┘

SEQUENCE DIAGRAM – QUY TRÌNH THÊM SENSOR MỚI (SmartFarmMesh V1.8)

Participant User

Participant SensorPlugin

Participant SensorPluginManager

Participant Node(.ino)

Participant MeshNode

Participant Gateway

Participant MQTTGateway

Participant HomeAssistant

User -> SensorPlugin: Tạo Sensor_XXX.h/.cpp\n(getName, begin, read)

SensorPlugin -> Node(.ino): Khai báo sensorA(pin)

Node(.ino) -> SensorPluginManager: registerPlugin(&sensorA)

SensorPluginManager -> SensorPluginManager: Lưu plugin vào danh sách

Node(.ino) -> SensorPluginManager: beginAll()

SensorPluginManager -> SensorPlugin: begin()

======== Chu kỳ đọc sensor định kỳ ========================================

Node(.ino) -> SensorPluginManager: readAll(values[])

SensorPluginManager -> SensorPlugin: read(v1, v2)

SensorPlugin -> SensorPluginManager: trả về dữ liệu

SensorPluginManager -> Node(.ino): trả về danh sách values[]

Node(.ino) -> MeshNode: sendSensorFrame(values[], count)

MeshNode -> Gateway: ESP-NOW gửi SENSOR_FRAME

Gateway -> MeshNode: onDataRecvStatic()

MeshNode -> MeshNode: processPacket()\nhandleSensorFrame()

MeshNode -> MQTTGateway: onSensorFrameReceived(payload)

MQTTGateway -> MQTTGateway: publishDiscovery(sensor)

MQTTGateway -> MQTTGateway: publishSensorFrame(value1, value2)

MQTTGateway -> HomeAssistant: MQTT publish\n(smartfarm/<mac>/<sensor>/valueX)

HomeAssistant -> HomeAssistant: Tự tạo entity mới\nqua MQTT Discovery

HomeAssistant -> User: Hiển thị sensor mới trên dashboard

# BLOCK DIAGRAM FULL NODE AUTO-DISCOVERY (V1.8)

Tóm tắt cực ngắn (để bạn ghi vào tài liệu)

- Node gửi heartbeat → Gateway nhận

- Gateway gọi MQTTGateway

- MQTTGateway publish:

  - Discovery (5 entity)

  - Status (5 topic)

- Home Assistant tự tạo Node + entity

- Node xuất hiện đầy đủ trong HA:

## 9.1 Kết quả trong Home Assistant

Mỗi Node sẽ xuất hiện như một thiết bị hoàn chỉnh:

SmartFarm Node FC012C2D62F4

Với các entity:

- Node Online

- Node RSSI

- Node Uptime

- Node Last Seen

- Node Firmware

- Tất cả sensor thuộc Node

Tự động 100%, không cần YAML.

=====================Block Diagram==============================

- ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                   1. NODE GỬI HEARTBEAT                      │

- └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────┐

- │ Node tạo Heartbeat Payload   │

- │  - rssi                      │

- │  - uptimeMs                  │

- │  - fw_version                │

- │  - nodeId / MAC              │

- └──────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────┐

- │ Node gửi HEARTBEAT qua       │

- │ ESP-NOW → Gateway            │

- └──────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                   2. GATEWAY NHẬN HEARTBEAT                  │

- └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────┐

- │ onDataRecvStatic()           │

- │   → handleDataRecv()         │

- │      → processPacket()       │

- │         → handleHeartbeat()  │

- └──────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                   3. GATEWAY GỌI MQTT GATEWAY                │

- └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌───────────────────────────────────────┐

- │ mqttGateway.publishNodeDiscovery(mac) │

- │ mqttGateway.publishNodeStatus(mac,hb) │

- └───────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                   4. MQTT GATEWAY: DISCOVERY                 │

- └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────┐

- │ publishNodeDiscovery():                      │

- │   → Tạo 5 discovery config:                  │

- │      1. binary_sensor.<mac>_online           │

- │      2. sensor.<mac>_rssi                    │

- │      3. sensor.<mac>_uptime                  │

- │      4. sensor.<mac>_last_seen               │

- │      5. sensor.<mac>_fw                      │

- │   → Gửi lên MQTT (retain)                    │

- └──────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                   5. MQTT GATEWAY: STATUS                    │

- └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────┐

- │ publishNodeStatus():                         │

- │   → smartfarm/<mac>/status = "online"        │

- │   → smartfarm/<mac>/rssi                     │

- │   → smartfarm/<mac>/uptimeMs                 │

- │   → smartfarm/<mac>/last_seen                │

- │   → smartfarm/<mac>/fw_version               │

- └──────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                   6. HOME ASSISTANT NHẬN DISCOVERY           │

- └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────┐

- │ HA đọc discovery config từ MQTT              │

- │  → Tự tạo device: SmartFarm Node <MAC>       │

- │  → Tự tạo 5 entity Node-level                │

- │     - Online                                 │

- │     - RSSI                                   │

- │     - Uptime                                 │

- │     - Last Seen                              │

- │     - Firmware                               │

- └──────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                   7. HOME ASSISTANT HIỂN THỊ NODE            │

- └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌──────────────────────────────────────────────┐

- │ Dashboard:                                   │

- │  - Node Online/Offline                       │

- │  - RSSI                                      │

- │  - Uptime                                    │

- │  - Last Seen                                 │

- │  - Firmware Version                          │

- │  - Tất cả sensor thuộc Node                  │

- └──────────────────────────────────────────────┘