“Tiếp tục từ baseline SmartFarmMesh V1.6”

Chỉ cần câu này, mình sẽ hiểu ngay:

- Bạn đang dùng bản mesh V1.6

- Có SensorFrame

- Có PluginManager

- Có DS18B20 + PH_ANALOG

- Có MeshNode.cpp bản đầy đủ mình đã gửi

- Có SmartFarmConfig.h với MAC Gateway

- Có heartbeat + ACK + registry

- Và bạn muốn phát triển tiếp từ đúng mốc này

Readme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới đây là README chuẩn – bản baseline SmartFarmMesh V1.6, viết rõ ràng, dễ dùng, đúng cấu trúc dự án của bạn.
Bạn có thể copy nguyên văn vào GitHub hoặc thư mục dự án.

✅ SmartFarmMesh V1.6 – Hướng dẫn Flash & Cấu hình

SmartFarmMesh V1.6 là firmware mesh ESP-NOW dành cho hệ thống nông nghiệp thông minh, hỗ trợ:

- Giao tiếp ESP-NOW ổn định (node ↔ gateway)

- Heartbeat + ACK

- NodeRegistry tự động

- Plugin sensor (DS18B20, pH analog, …)

- Gửi nhiều sensor trong 1 packet (SensorFrame)

- Universal firmware (node/gateway dùng chung code)

📦 1. Chuẩn bị

✅ Phần cứng

- ESP32 DevKit (node hoặc gateway)

- Cảm biến:

  - DS18B20 (GPIO 4)

  - pH analog (GPIO 36)

- Điện trở 4.7kΩ cho DS18B20

✅ Phần mềm

- Arduino IDE hoặc PlatformIO

- ESP32 board package

- Thư viện:

  - OneWire

  - DallasTemperature

🗂 2. Cấu trúc dự án

SmartFarmMesh_V1.6/

├─ SmartFarmConfig.h

├─ MeshTypes.h

├─ MeshNode.h

├─ MeshNode.cpp

├─ SensorPlugin.h

├─ SensorPlugin.cpp

├─ Sensor_DS18B20.h / .cpp

├─ Sensor_PHAnalog.h / .cpp

└─ SmartFarmMeshV16.ino

⚙️ 3. Cấu hình trước khi flash

Mở file:

SmartFarmConfig.h

✅ 3.1 Chọn vai trò thiết bị

Gateway:

#define DEVICE_ROLE ROLE_GATEWAY

Node:

#define DEVICE_ROLE ROLE_NODE

✅ 3.2 Cập nhật MAC của Gateway

Trong SmartFarmConfig.h:

static uint8_t GATEWAY_MAC[6] = {0xFC, 0x01, 0x2C, 0x2D, 0x7B, 0xA8};

⚠️ MAC này phải là MAC STA của Gateway
→ Node sẽ gửi dữ liệu về đúng địa chỉ này.

🔌 4. Wiring cảm biến

✅ DS18B20 (GPIO 4)

| DS18B20 | ESP32 |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |
| DATA | GPIO 4 |
| Pull-up | 4.7kΩ từ DATA → 3.3V |

✅ pH Analog (GPIO 36)

| pH Sensor | ESP32 |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |
| AOUT | GPIO 36 |

🚀 5. Flash Gateway

- Mở Arduino IDE

- Chọn board: ESP32 Dev Module

- Chọn cổng COM

- Trong SmartFarmConfig.h đặt:

#define DEVICE_ROLE ROLE_GATEWAY

- Nhấn Upload

✅ Gateway sẽ khởi động và chờ node kết nối.

🚀 6. Flash Node

- Mở Arduino IDE

- Chọn board: ESP32 Dev Module

- Chọn cổng COM

- Trong SmartFarmConfig.h đặt:

#define DEVICE_ROLE ROLE_NODE

- Nhấn Upload

✅ Node sẽ tự động gửi HEARTBEAT + SensorFrame về Gateway.

📡 7. Kiểm tra hoạt động

Mở Serial Monitor của Gateway:

Bạn sẽ thấy:

[SFM] INFO: Received HEARTBEAT

[SFM] INFO: Node[0] MAC=FC:01:2C:2D:62:F4 lastSeen=...

[SFM] INFO: SensorData nodeIdx=0 DS18B20 v1=27.00 v2=0.00

[SFM] INFO: SensorData nodeIdx=0 PH_ANALOG v1=6.80 v2=2.45

Nếu thấy log như trên → mesh hoạt động đúng.

✅ 8. Thêm sensor mới

Chỉ cần:

- Tạo plugin mới: Sensor_XXX.h / .cpp

- Đăng ký trong SmartFarmMeshV16.ino:

sensorManager.registerPlugin(&sensorNew);

Không cần sửa MeshNode.cpp.

✅ 9. Troubleshooting

| Lỗi | Nguyên nhân | Cách fix |
| --- | --- | --- |
| Không nhận HEARTBEAT | Sai MAC gateway | Kiểm tra SmartFarmConfig.h |
| Không nhận sensor | Plugin chưa đăng ký | Kiểm tra sensorManager.registerPlugin |
| esp_now_send failed | Node chưa add peer | Kiểm tra channel + MAC |

✅ 10. Ghi chú quan trọng

- Node và Gateway phải cùng channel

- Gateway MAC phải đúng MAC STA

- Node không cần biết MAC của node khác

- Gateway tự động add peer khi nhận heartbeat

Nếu bạn muốn, mình có thể viết thêm:

✅ README cho MQTT
✅ README cho Home Assistant
✅ README cho OTA update
✅ README cho cấu hình từ Gateway (CONFIG packet)

Chỉ cần nói: “Viết README MQTT” hoặc “Viết README CONFIG”.

ss